目录

第一章	回顾STM32中断系统	2

一、	STM32中断向量表	2

二、	中断向量偏移	2

三、	NVIC中为控制器	2

四、	中断服务函数的编写	2

五、	补充一个V3S的UBOOT内存映象	2

第二章	Cortex-A7中断系统	3

一、	Cortex-A中断	3

1.	GIC中断控制器	3

2.	中断ID,针对Cortex-A7内核，IMX6U、V3S都是Cortex-A7内核。	3

二、	中断服务函数Reset_Handler	4

1.	关闭Ｉ、Ｄ　Cache和MMU	4

2.	中断向量偏移	4

3.	设置处理器9种工作模式下的SP指针	4

第三章	按键中断例程(start.S)	5

一、	添加中断向量表	5

二、	复位中断服务函数(Reset_Handler)	5

1.	关闭I、D Cache和MMU需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)	5

2.	中断向量偏移设置也需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)	6

3.	清BSS段(Reset_ Handler)	7

4.	设置处理器9种工作模式下的SP指针(Reset_ Handler)	7

5.	开关IRQ总中断，防止设置期间的干扰	7

6.	跳到C语言main函数(Reset_ Handler)	8

- 回顾STM32中断系统

STM32中断向量表

ARM芯片从0X00000000开始运行，执行指令。在程序开始的地方存放着中断向量表。中断向量表主要功能是描述中断对应的中断服务函数。

对于STM32来说，代码最开始的地址存放堆栈项指针

中断向量偏移

一般ARM从0X00000000地址开始运行，对于STM32我们设置连接首地址为0X8000000。

如果代码一定要从0X8000000开始运行，那么需要告诉一下SOC内核。也就是设置中断向量偏移，设置SCB(System Control Space 系统控制空间)的VTOR寄存器为新的中断向量表起始地址。

NVIC中为控制器

NVIC就是中断管理机构，使能和关闭指定的中断、设置中断优先级。

中断服务函数的编写

中断服务函数就是中断要作的事。

补充一个V3S的UBOOT内存映象

- Cortex-A7中断系统

Cortex-A中断

Cortex-A中断向量表有8个中断，其中重关注IRQ.

Cortex-A的中断向量表需要用户自己去定义。

GIC中断控制器

同NVIC一样，GIC用于管理Cortex-A的中断，GIC提供了开关中断，设置中断优先级。

我们使用的是GIC V2(用于A7、A9,支持8核)，GIC将中断分三大类：SPI（重点）、PPI、SGI

中断ID,针对Cortex-A7内核，IMX6U、V3S都是Cortex-A7内核。

为了区分不同的中断，引入了中断号（ID），支持1020个中断

| ID0-ID15 | SGI |
| --- | --- |
| ID16-ID31 | PPI |
| ID32-ID1019 | SPI，按键中断，串口中断。。。 |

IMX6U中断号

IMX6ULL支持128个SPI中断，从ID32开始

V3S中断号

V3S支持125个SPI中断(156-32+1=124+1=125)

中断服务函数Reset_Handler

关闭Ｉ、Ｄ　Cache和MMU

中断向量偏移

我们的裸机历程都是从0X87800000开始的，因此要设置中断偏移（I.MX6U）.

设置处理器9种工作模式下的SP指针

- 按键中断例程(start.S)

说明：

- 中断使用PB1这个IO.编写PB1的中断代码，

- 在前面章节的程序上改动（修改主频程序 8_clk）

添加中断向量表

中断向量表在例程的开始位置，

即：ldr pc,=Reset_Handler为例程执行的第一条指令。

写好对应的8个中断服务函数。

复位中断服务函数(Reset_Handler)

关闭I、D Cache和MMU需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)

MRC: 将 CP15 协处理器中的寄存器数据读到 ARM 寄存器中。
MCR: 将 ARM 寄存器的数据写入到 CP15 协处理器寄存器中。

MRC 就是读 CP15 寄存器， MCR 就是写 CP15 寄存器，

cond:指令执行的条件码，如果忽略的话就表示无条件执行。
opc1：协处理器要执行的操作码。
Rt： ARM 源寄存器，要写入到 CP15 寄存器的数据就保存在此寄存器中。
CRn： CP15 协处理器的目标寄存器。
CRm： 协处理器中附加的目标寄存器或者源操作数寄存器，如果不需要附加信息就将CRm 设置为 C0，否则结果不可预测。
opc2： 可选的协处理器特定操作码，当不需要的时候要设置为 0。

MCR 指令格式如下：假设读ID registers
MCR{cond} 	p15,		<opc1>,	<Rt>, <CRn>, <CRm>,	<opc2>

MRC		p15,	  	0,		r0,		c0,		c0,		0

读取 ID registers 到r0寄存器

现在要关闭I、D Cache和MMU.

打开Cortex-A7参考手册（P105），找到SCTLR寄存器（系统控制寄存器），此寄存器控制I、D Cache和MMU的打开和关闭等等，如下：

Bit0	 用于开关MMU

Bit1  控制对齐

Bit2  开关D Cache

Bit11 开关分支预测

Bit12 开关I Cache

中断向量偏移设置也需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)

将新的中断向量表首地址写入到CP15的VBAR(Vector Base Address Register向量基地址寄存器)

读取VBAR寄存器示例：

Ldr r0,=0x41000000   									//设置中断向量首地址

//MCR{cond} 	p15,		<opc1>,	<Rt>, <CRn>, <CRm>,	<opc2>

MCR		p15,			0,	r0,		c12,		c0,			0	//首地址写入VBAR

有必要进行数据同步与指令同步

清BSS段(Reset_ Handler)

设置处理器9种工作模式下的SP指针(Reset_ Handler)

要使用中断必须设置IRQ模式下的SP指针。

设置所有模式下的SP的指针。（小细节：最后设置SVC模式，程序继续则在SVC模式下了）

开关IRQ总中断，防止设置期间的干扰

跳到C语言main函数(Reset_ Handler)