目录

第一章	回顾STM32中断系统	2

一、	STM32中断向量表	2

二、	中断向量偏移	2

三、	NVIC中为控制器	2

四、	中断服务函数的编写	2

五、	补充一个V3S的UBOOT内存映象	2

第二章	Cortex-A7中断系统	3

一、	Cortex-A中断	3

1.	GIC中断控制器	3

2.	中断ID,针对Cortex-A7内核，IMX6U、V3S都是Cortex-A7内核。	3

二、	中断服务函数Reset_Handler	4

1.	关闭Ｉ、Ｄ　Cache和MMU	4

2.	中断向量偏移	4

3.	设置处理器9种工作模式下的SP指针	4

第三章	按键中断例程(start.S)	5

一、	添加中断向量表	5

二、	复位中断服务函数(Reset_Handler)	5

1.	关闭I、D Cache和MMU需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)	5

2.	中断向量偏移设置也需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)	6

3.	清BSS段(Reset_ Handler)	7

4.	设置处理器9种工作模式下的SP指针(Reset_ Handler)	7

5.	开关总中断，防止设置期间的干扰	7

6.	跳到C语言main函数(Reset_ Handler)	8

三、	IRQ中断服务函数IRQ_Handler	8

1.	现场保护	8

2.	取得GICC_IAR的值，存入R0	8

3.	切换SVC模式	8

4.	进入C语言system_irqhandler，R0传参(GICC_IAR)	8

5.	完成system_irqhandler之后，还原现场	9

- 回顾STM32中断系统

STM32中断向量表

ARM芯片从0X00000000开始运行，执行指令。在程序开始的地方存放着中断向量表。中断向量表主要功能是描述中断对应的中断服务函数。

对于STM32来说，代码最开始的地址存放堆栈项指针

中断向量偏移

一般ARM从0X00000000地址开始运行，对于STM32我们设置连接首地址为0X8000000。

如果代码一定要从0X8000000开始运行，那么需要告诉一下SOC内核。也就是设置中断向量偏移，设置SCB(System Control Space 系统控制空间)的VTOR寄存器为新的中断向量表起始地址。

NVIC中为控制器

NVIC就是中断管理机构，使能和关闭指定的中断、设置中断优先级。

中断服务函数的编写

中断服务函数就是中断要作的事。

补充一个V3S的UBOOT内存映象

- Cortex-A7中断系统

Cortex-A中断

Cortex-A中断向量表有8个中断，其中重关注IRQ.

Cortex-A的中断向量表需要用户自己去定义。

GIC中断控制器

同NVIC一样，GIC用于管理Cortex-A的中断，GIC提供了开关中断，设置中断优先级。

我们使用的是GIC V2(用于A7、A9,支持8核)，GIC将中断分三大类：SPI（重点）、PPI、SGI

中断ID,针对Cortex-A7内核，IMX6U、V3S都是Cortex-A7内核。

为了区分不同的中断，引入了中断号（ID），支持1020个中断

| ID0-ID15 | SGI |
| --- | --- |
| ID16-ID31 | PPI |
| ID32-ID1019 | SPI，按键中断，串口中断。。。 |

IMX6U中断号

IMX6ULL支持128个SPI中断，从ID32开始

V3S中断号

V3S支持125个SPI中断(156-32+1=124+1=125)

中断服务函数Reset_Handler

关闭Ｉ、Ｄ　Cache和MMU

中断向量偏移

我们的裸机历程都是从0X87800000开始的，因此要设置中断偏移（I.MX6U）.

设置处理器9种工作模式下的SP指针

- 按键中断例程(start.S)

说明：

- 中断使用PB1这个IO.编写PB1的中断代码，

- 在前面章节的程序上改动（修改主频程序 8_clk）

添加中断向量表

中断向量表在例程的开始位置，

即：ldr pc,=Reset_Handler为例程执行的第一条指令。

写好对应的8个中断服务函数。

复位中断服务函数(Reset_Handler)

关闭I、D Cache和MMU需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)

MRC: 将 CP15 协处理器中的寄存器数据读到 ARM 寄存器中。
MCR: 将 ARM 寄存器的数据写入到 CP15 协处理器寄存器中。

MRC 就是读 CP15 寄存器， MCR 就是写 CP15 寄存器，

cond:指令执行的条件码，如果忽略的话就表示无条件执行。
opc1：协处理器要执行的操作码。
Rt： ARM 源寄存器，要写入到 CP15 寄存器的数据就保存在此寄存器中。
CRn： CP15 协处理器的目标寄存器。
CRm： 协处理器中附加的目标寄存器或者源操作数寄存器，如果不需要附加信息就将CRm 设置为 C0，否则结果不可预测。
opc2： 可选的协处理器特定操作码，当不需要的时候要设置为 0。

MCR 指令格式如下：假设读ID registers
MCR{cond} 	p15,		<opc1>,	<Rt>, <CRn>, <CRm>,	<opc2>

MRC		p15,	  	0,		r0,		c0,		c0,		0

读取 ID registers 到r0寄存器

现在要关闭I、D Cache和MMU.

打开Cortex-A7参考手册（P105），找到SCTLR寄存器（系统控制寄存器），此寄存器控制I、D Cache和MMU的打开和关闭等等，如下：

Bit0	 用于开关MMU

Bit1  控制对齐

Bit2  开关D Cache

Bit11 开关分支预测

Bit12 开关I Cache

中断向量偏移设置也需要操作CP15协处理器(Reset_ Handler)

将新的中断向量表首地址写入到CP15的VBAR(Vector Base Address Register向量基地址寄存器)

读取VBAR寄存器示例：

Ldr r0,=0x41000000   									//设置中断向量首地址

//MCR{cond} 	p15,		<opc1>,	<Rt>, <CRn>, <CRm>,	<opc2>

MCR		p15,			0,	r0,		c12,		c0,			0	//首地址写入VBAR

有必要进行数据同步与指令同步

清BSS段(Reset_ Handler)

设置处理器9种工作模式下的SP指针(Reset_ Handler)

要使用中断必须设置IRQ模式下的SP指针。

设置所有模式下的SP的指针。（小细节：最后设置SVC模式，程序继续则在SVC模式下了）

开关总中断，防止设置期间的干扰

跳到C语言main函数(Reset_ Handler)

IRQ中断服务函数IRQ_Handler

重位中断处理函数：Reset_Handler的最后，打开了全局中断:cpsie I ，此后，外部中断都会进入IRQ中断处理函数：IRQ_Handler，此时CPU处理IRQ中断模式。

现场保护

取得GICC_IAR的值，存入R0

通过读取CP15的CBAR(Configuration Base Address Register)，从而取得GIC控制寄存器组首地址（+偏移），我们就可以访问GIC控制寄存器了。

GICC_IAR中我们可以取得中断ID与CPUID,从而我们可以知道发生了什么中断，是哪个CPU内核发生的。

我们读取中断ID的目的就是为了得到对应的中断处理函数。

切换SVC模式

进入C语言system_irqhandler，R0传参(GICC_IAR)

程序进入IRQ_Handler,CPU即进入了IRQ运行模式，

切换到SVC模式，保存lr寄存器

加载C语言IRQ中断处理函数system_irqhandler，并跳转至该函数运行，并带一个参数：GICC_IAR的值，他是通过R0传递参数的，此时的R0=GICC_IAR的值

Arm汇编给C语言传参<=3，用R0,R1,R2

完成system_irqhandler之后，还原现场

LR寄存器，R14 也称为连接寄存器(LR)：

- 每种处理器模式使用 R14(LR)来存放当前子程序的返回地址

- 当异常发生以后，该异常模式对应的 R14 寄存器被设置成该异常模式将要返回的地址

按入栈顺序，反向出栈。

IRQ中断处理函数结束后，一定要告诉GIC控制寄存器，中断处理完毕，方法是：

GICC_EOIR的EOINTID写入INTID

最后修正pc地址：

ARM是三级流水线：取指、译指、执行，

Pop 	{lr} 之后pc=lr=当前指令地址 +8

必须pc = lr-4，使pc指向当前指令地址+4

V3S中断处理板级驱动

不断优化的C语言项目管理(日常性工作)

bsp目录：存放所有外设的板级驱动；

obj目录：存放GCC编译.o文件；

project目录：项目主文件：main.c\start.S

v3s目录：存放与V3S相关的

| Bsp外设板级驱动 | 头文件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | C文件 |  |
| Project项目文件 | Main.c |  |
|  | Start.S |  |
| V3s芯片定义头文件 | V3s_sys.h | V3s头文件集合 |
|  | V3S_var.h | 自定义变量与宏 |
|  | V3s_addr.h | V3s地址定义 |
|  | V3s_gic.h | V3S GIC中断控制寄存器组定义 |
|  | V3s_clk.h | V3s PLL控制寄存器组定义 |
|  | V3s_gpio.h | V3S GPIO控制寄存器组定义 |

V3S中断初始化

GIC中断控制器初始化(ARM 内核部分)：

//GIC中断控制器初始化

GIC_Init();

调用：中断处理结构表初始化

/* 初始化中断处理结构表*/

void system_irqtable_init(void)

{

unsigned int i=0;

//清0中断嵌套数

irqNesting = 0;

for(i=0;i<NUMBER_OF_INT_VECTORS;i++)

{

irqTable[i].irqHandler  = default_irqHandler;

irqTable[i].userParam   = NULL;

}

}

调用：注册中断处理函数

/* 注册中断处理函数 */

void system_register_irqHandler(IRQn_Type irq,

system_irq_handler_t handler,

void* userParam)

{

irqTable[irq].irqHandler    = handler;

irqTable[irq].userParam     = userParam;

}

编写System_irqhandler函数

- 通过参数：GICC_IAR 位9-0得到中断ID

- 通过中断处理结构表[中断ID]取得中断处理结构

- 调用中断处理结构.注册的中断处理函数，最终实现对特定中断事件的响应。

配置V3S 中断控制寄存器